SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉS

Szerződő Felek:

Megrendelő: TS Hungaria Kft.

Székhely: H-3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1.

Cégjegyzékszám: 05-09-002518

Közösségi adószám: HU11065106

Bankszámlaszám: UniCredit Bank ZRt.

1091001-00000415-301500009

Szolgáltató: ………………………….

Székhely: …………………..

Cégjegyzékszám: ………………………….

Közösségi adószám: ……………………

Bankszámlaszám: …………………..

1. Szerződés tárgya

Megrendelő megrendeli, Szolgáltató jelen megrendelésben foglalt ellenérték fejében elvállalja az alábbi szolgáltatások elvégzését: Vasúti pálya felújítása

2.Feltételek, Műszaki tartalom:

A vállalkozó az előzetes tenderkiírásban szereplő műszaki tartalom (I.sz. melléklet) és az árajánlatban (II.sz. melléklet) írtaknak megfelelően köteles elvégezni a szolgáltatást. A műszaki tartalom valamint az elfogadott árajánlat a jelen szerződés részét képezi.

A Vállalkozó a szerződés aláírásával kijelenti és jótáll, hogy rendelkezik a 1. pont szerinti feladatok elvégzéséhez szükséges megfelelő minősítéssel, engedélyekkel, felszereléssel, szervezettel, szakemberekkel, pénzeszközökkel, teljes tapasztalattal, valamint Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság.

A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra és szavatol azért, hogy a feladatokat a megfelelő szakértelemmel és gondossággal, legjobb tudása szerint és a legnagyobb körültekintéssel, valamint a magyar jogszabályoknak és szabványoknak, egyéb szakmai előírásoknak, a vonatkozó szakmai és hatósági, valamint a jelen szerződésben meghatározott előírásoknak megfelelően, kifogástalan minőségben teljesíti. A Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a feladatok teljesítéséhez szükséges szakértelemmel, szakképesítéssel rendelkezik, illetve alkalmazottai, megbízottjai és alvállalkozói is rendelkeznek az adott munka elvégzéséhez szükséges szaktudással. A Vállalkozó szavatolja a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítését, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságát és az elvégzett munka első osztályú minőségét.

A Vállalkozó a teljesítésében bekövetkező esetleges hibákért akkor is felelősséggel tartozik, ha a Megrendelő a hibás dokumentumokat, vagy az adott feladat hibás teljesítését korábban nem kifogásolta, illetve a teljesítést elfogadta.

A Vállalkozó a szerződés aláírásával kijelenti és vállalja, hogy ismeri és betartja az összes jogi és műszaki előírást, amelyet az adott feladat megvalósítása során követnie kell, különös tekintettel az üzem munka és balesetvédelmi előírásaira melyet a III. sz. melléklet tartalmaz.

A Vállalkozó köteles a szerződés teljes futamideje alatt fenntartani olyan felelősségbiztosítást, amely a Vállalkozó tevékenysége folytán a Megrendelőnél felmerülő közvetett és közvetlen károkat is megtéríti. A biztosítási fedezet mértéke nem lehet alacsonyabb, mint káreseményenként 50.000.000,- Ft és évenként összesen 100.000.000,- Ft.

Műszaki Tartalom:

1.	R III. számú vágány:

A 312. számú kitérő – 339. számú kitérő között a vágányban a „TU” jelű vasbetonaljakban a furatjavítási munka szükséges 251 darab aljon.

1004 darab furatjavítás szükséges a vágányban –   4b jelű háromrészes műanyagbetéttel – „TU” jelű vb alj a 312. számú kitérő és a 339. számú kitérők között 251 darab aljon – vágányköz takarítás szükséges. A munkálathoz kisgépes vágány takarítás is szükséges 200m hosszban.

Szükséges anyagok: 	-      1004 darab 4b jelű háromrészes műanyagbetét

-	1 004 darab „H” jelű síncsavar

2.	318. számú gyökcsapos kitérő cseréje

A kitérő 48. I rendszerű. A gyökcsapos kitérő helyett rugalmas csúcssínes 48 XI. rendszerű kitérőt kell beépíteni.

Vasúthálózatunk tároló/kiszolgáló jellegű vágányrendszer.

Kitérők esetén előnyben részesítjük a használt kitérő beépítését, ebben az esetben nyilatkozat szükséges az alkatrész beépíthetőségéről, állapotáról, valamint a garanciális feltételekről.

Szükséges anyagok:

-      1 csoport 48 XI rendszerű váltó – magas csúcssínes

-	1 csoport 48 XI rendszerű keresztezés

-	2 db 24 mh sín

-	„K” és „V” jelű síncsavarok

-	Vízszintes geó alátétlemezek

-	Geó leerősítések

-	56 db KLF váltófa

-	15 db 2,60 mh talpfa

-	63 m3 zúzottkő

3.	322. számú gyökcsapos kitérő cseréje

A kitérő 48. I rendszerű. A gyökcsapos kitérő helyett rugalmas csúcssínes 48 XI. rendszerű kitérőt kell beépíteni.

Vasúthálózatunk tároló/kiszolgáló jellegű vágányrendszer.

Kitérők esetén előnyben részesítjük a használt kitérő beépítését, ebben az esetben nyilatkozat szükséges az alkatrész beépíthetőségéről, állapotáról, valamint a garanciális feltételekről.

Szükséges anyagok:

-      1 csoport 48 XI rendszerű váltó – magas csúcssínes

-	1 csoport 48 XI rendszerű keresztezés

-	2 db 24 mh sín

-	„K” és „V” jelű síncsavarok

-	Vízszintes geó alátétlemezek

-	Geó leerősítések

-	56 db KLF váltófa

-	15 db 2,60 mh talpfa

-	63 m3 zúzottkő

4.	321. számú gyökcsapos kitérő cseréje

A kitérő 48. III rendszerű. A gyökcsapos kitérő helyett rugalmas csúcssínes 48 XIII. rendszerű kitérőt kell beépíteni.

Vasúthálózatunk tároló/kiszolgáló jellegű vágányrendszer.

Kitérők esetén előnyben részesítjük a használt kitérő beépítését, ebben az esetben nyilatkozat szükséges az alkatrész beépíthetőségéről, állapotáról, valamint a garanciális feltételekről.

Szükséges anyagok:

-      1 csoport 48 XIII rendszerű váltó – magas csúcssínes

-	1 csoport 48 XIII rendszerű keresztezés

-	2 db 24 mh sín

-	„K” és „V” jelű síncsavarok

-	Vízszintes geó alátétlemezek

-	Geó leerősítések

-	47 db KLF váltófa

-	15 db 2,60 mh talpfa

-	52 m3 zúzottkő

3. Teljesítés helye: Megrendelő telephelye

4. Teljesítés határideje:

Szerződéskötéstől számított munkakezdési határidő:

Szerződéskötéstől számított teljesítési határidő:

5. Számlázás

Szolgáltató az ÁSZF szerint kiállított számlát és mellékleteit PDF formátumban is az alábbi e-mailcímre köteles megküldeni:

tsh.er@railcargo.com

6. Egyéb feltételek, Megrendelő által támasztott elvárások (amennyiben az adott szolgáltatás elvégzésére az releváns).

A Szolgáltató köteles:

- a megrendelés előtt a szükséges pontos méretekről meggyőződni, és ajánlatát ennek megfelelően rögzíteni,

- betartani a TS-HU által alkalmazott munkavédelmi előírásokat a felmérés és a kivitelezés során.

- naprakész építési naplót vezetni, a munkafolyamatokat ebben rögzíteni és az Üzemeltetési osztállyal folyamatos kapcsolatot fenntartani.

- a munka befejeztével munkaterület tiszta és rendezett állapotban visszaadni,

- a munka megkezdésének időpontjáról minimum 3 munkanappal korábban az Üzemeltetést és a Beszerzést értesíteni.

- biztosítani a kivitelezéshez szükséges eszközöket, azok munkavédelmi szempontból megfelelő állapotát, igénybe vett gépek esetén a kezeléséhez szükséges jogosultságokat biztosítani. A kivitelezés befejezése után a munkát át kell adni az Üzemeltetési osztály alkalmazottjának.

- a munkát csak mindkét fél által aláírt Megrendelés esetén megkezdeni.

7. Késedelem:

Késedelmes teljesítés esetén Szolgáltató a késedelem minden egyes naptári napja után a késedelemmel érintett szolgáltatás díjának 1%-a szerinti összegű, de legfeljebb késedelemmel érintett szolgáltatások ellenértéke 30%-ának megfelelő összegű késedelmi kötbért fizet a Megrendelő részére.

Megrendelő a Szolgáltató 20 napot meghaladó késedelme esetén jogosult jelen szerződéstől elállni, illetve azt felmondani az érdekmúlás bizonyítása és póthatáridő tűzése nélkül. Ebben az esetben Szolgáltató köteles a Megrendelő részére meghiúsulási kötbért fizetni, mely a késedelemmel érintett szolgáltatási díj 20 %-ának megfelelő összeg. A késedelmi kötbér és meghiúsulási kötbér együttes érvényesítése kizárt.

Szerződő felek megállapodnak, hogy hibás teljesítés esetére kötbért kötnek ki, melynek mértéke jelen szerződéses összeg 20 %-a.)

A Szolgáltató az általa elvégzett szolgáltatásokra azok elvégzésétől számított 12 hónap időtartamú jótállását vállal.

8. Munkavédelmi előírások

A szolgáltatás megkezdése kizárólag a Szolgáltató által is aláírt, pecsételt, és a Megrendelőnek visszaküldött Megrendeléssel és a mellékleteként csatolt “Külső vállalkozók tájékoztatója” dokumentum aláírt verziójával együtt lehetséges.

A Szolgáltató aláírásával tudomásul veszi, hogy az ebben szereplő pontok megsértése miatt a munkavégzés a Megrendelő részéről bármikor megtagadható, ill. megakadályozható.

9. Általános Szerződési Feltételek elfogadása

Szolgáltató kijelenti, hogy megismerte és a jelen szerződés részeként elfogadja a Megrendelő 2025. március 10. napjától hatályos Általános Szerződési Feltételeit (a továbbiakban: „ÁSZF”), mely megtalálható a Megrendelő internetes honlapján (www.tshungaria.hu). Megrendelő felhívja az Szolgáltató figyelmét, hogy az ÁSZF-ben félkövérrel szedett és aláhúzott rendelkezések lényegesen eltérnek a jogszabályoktól, illetve a szokásos üzleti gyakorlattól. Szolgáltató kijelenti, hogy ezen tájékoztatást megértette és ezen rendelkezéseket is elfogadva írja alá jelen szerződést. Amennyiben a jelen szerződés valamely rendelkezése a Megrendelő ÁSZF-jében megadottaktól eltérő feltételeket tartalmaz, úgy elsődlegesen a jelen szerződésben meghatározott rendelkezés az irányadó. Amennyiben a jelen szerződés szövege eltérne valamely esetleges mellékletben foglaltaktól, úgy elsődlegesen a jelen szerződés szövege, majd a Megrendelő ajánlati felhívása, végül az Szolgáltató ajánlata az irányadó.